广西药品检验研究院公有房屋鉴定项目比选函

社会各潜在供应商：

广西壮族自治区药品检验研究院拟采购公有房屋鉴定，特向各方进行询价，询价内容如下：

一、项目名称：广西药品检验研究院公有房屋鉴定项目

二、采购需求

（一）本项目需进行安全鉴定的建筑结构及面积如下：

| 序号 | 建筑物 | 结构类型 | 建成时间 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验大楼 | 框架 | 1984年12月 | 5598.57 |  |
| 2 | 单身宿舍楼 | 大板房 | 1979年5月 | 549.36 |  |
| 3 | 办公楼 | 砖混 | 2002年3月 | 390.52 |  |

（二）安全鉴定工作内容：

根据项目工程的具体情况以及住建厅《关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》，本项目安全鉴定包含安全性鉴定、抗震鉴定和承载鉴定，具体工作的主要内容如下：

1.建筑物建造及使用基本情况调查；

2.场地和地基基础的调查、检测和监测；

3.结构体系及结构布置的调查及检测（重点是结构体系、建筑及结构平面布置、尺寸、轴线间距等的调查及还原）；

4.材料强度的检测；

5.主体结构构件截面尺寸及钢筋配置（钢筋数量、直径、间距）等方面的检测；

6.结构构件及其连接的调查、检测与监测；

7.结构和构件的损伤及缺陷情况检测；

8.结构位移和变形的调查、检测与监测；

9.围护结构的检查；

10.根据相关标准、规范及检测结果进行主体结构、构件的承载能力验算；

11.根据检测和计算分析结果对建筑进行结构安全性鉴定和抗震鉴定，并提出处理建议。

12.国家、地方、行业标准、委托方有关规定的其他鉴定内容。

三、技术和商务要求

（一）投标人资质要求

具有建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，国家CMA检验检测资质认证，住房和城乡建设厅颁发的建设工程质量检测资质证书（见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测），并通过ISO9001国际质量管理体系认证。

（二）需实现的功能或者目标

对我院旧址的三栋公有房屋进行安全鉴定，出具长期有效的房屋安全鉴定报告。

（三）需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 1.《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

2.《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

- 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T50204-2015；

4.《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009；

5.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

6.《既有建筑鉴定与加固设计通用规范》GB55021-2021；

- 7.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）；

8.《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016；

9、其他现行有关规范标准。

（四）团队要求及人员要求

拟派项目负责人需具备一级注册结构师及中级工程师或以上职称。

（五）近3年类似项目业绩

提供5个承接过房屋安全鉴定项目的业绩。项目业绩必须包含：中标（成交）通知书或施工合同关键页（包含项目名称、相关盖章页等）扫描件。

- 项目实施的时间和地点

安全鉴定完成时间为25个工作日，我院旧址三栋公有房屋位于南宁市新民路1-1号。

（七）企业获奖情况

获得省级及以上荣誉证书（检测行业）或建设协会企业先进单位。

四、报价材料

（一）采购需求响应表（包括技术方案和服务方案）（格式自拟）；

（二）报价函（格式自拟）；

（三）营业执照及法人身份证复印件；

（四）近三个月纳税证明；

（五）资质证明材料；

（六）其他材料。

以上材料必须提供，请有意向报价的供应商于2025年9月19日前将上述材料用信封密封好（一式三份）送到自治区药品检验研究院行政楼201办公室（南宁市青湖路9号），联系人梁永德，联系电话18077168510。

五、采购预算及报价要求

本项目最高限价 10 万元，报价必须包含服务的价格，必要的保险费用和各项税金，其他培训、技术支持等费用。成交供应商在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费及其他所产生的费用自理，所有费用均应包含在报价中，不再另做结算。

六、评审规则

综合评分法，高分中标。（总分100分）

1.价格分（20%）；

2.技术方案分（40%）；

（1）检测技术方案（15分）

（2）检测质量控制方案（10分）

（3）检测进度控制方案（10分）

（4）组织管理方案（5分）

3.商务部分分（40%）

（1）类似项目业绩（15分）

（2）投标人资信（6分）

（3）项目负责人（15分）

（4）企业获奖情况（4分）

广西壮族自治区药品检验研究院

2025年9月12日